주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-08-24 (월) ~ 2026-08-30 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-08-31 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 276,073 kWh | 탄소배출량 | 125.36 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 0.6% | 전주 대비 | ▲ 10.1% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,856,186 원 | 최대 피크(개별 시설) | 1,034.9 kW (8/24(월) 14시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/24(월) | 43,071 kWh | 27,695 kWh | ▲ 55.5% | 32.2℃ | 22.9℃ |
| 8/25(화) | 45,858 kWh | 43,814 kWh | ▲ 4.7% | 29.1℃ | 24.2℃ |
| 8/26(수) | 44,849 kWh | 45,275 kWh | ▼ 0.9% | - | - |
| 8/27(목) | 44,858 kWh | 42,390 kWh | ▲ 5.8% | - | - |
| 8/28(금) | 42,401 kWh | 43,252 kWh | ▼ 2.0% | - | - |
| 8/29(토) | 30,480 kWh | 44,478 kWh | ▼ 31.5% | - | - |
| 8/30(일) | 24,554 kWh | 30,931 kWh | ▼ 20.6% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 123,043 kWh | 55.87 tCO2 | ▼ 2.1% |
| 문화시설 | 11 | 63,263 kWh | 28.73 tCO2 | ▲ 11.6% |
| 체육시설 | 2 | 26,150 kWh | 11.87 tCO2 | ▼ 13.5% |
| 이지센터 | 1 | 18,045 kWh | 8.19 tCO2 | ▲ 5.1% |
| 복지시설 | 4 | 16,645 kWh | 7.56 tCO2 | ▲ 9.5% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 15,249 kWh | 6.92 tCO2 | ▼ 12.6% |
| 보건소 | 3 | 6,933 kWh | 3.15 tCO2 | ▼ 5.7% |
| 도서관 | 2 | 6,745 kWh | 3.06 tCO2 | ▼ 16.9% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 417 kWh | 40㎡ | 10.42 | ▼ 5.4% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 5,966 kWh | 1,241m² | 4.81 | ▲ 7.6% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 466 kWh | 119㎡ | 3.91 | ▲ 4.3% |
| 4 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,213 kWh | 359.37㎡ | 3.38 | ▼ 16.4% |
| 5 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 880 kWh | 283.48㎡ | 3.11 | ▲ 0.5% |
| 6 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 7,148 kWh | 2,348.25㎡ | 3.04 | ▼ 6.8% |
| 7 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 955 kWh | 325.52㎡ | 2.93 | ▼ 2.8% |
| 8 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 327 kWh | 111.51㎡ | 2.93 | ▲ 15.5% |
| 9 | 노원구청사 | 청사 | 89,754 kWh | 32,238.71㎡ | 2.78 | ▼ 3.7% |
| 10 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 7,442 kWh | 2,695㎡ | 2.76 | ▲ 7.2% |
| 11 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 782 kWh | 292.21㎡ | 2.68 | ▲ 2.6% |
| 12 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 678 kWh | 270 m² | 2.51 | ▼ 6.7% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 5,577 kWh | 2,347㎡ | 2.38 | ▼ 18.0% |
| 14 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 9,902 kWh | 4,180.86㎡ | 2.37 | ▲ 2.9% |
| 15 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 28,934 kWh | 13,167.48㎡ | 2.20 | ▲ 7.1% |
| 16 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 5,702 kWh | 2,594.91㎡ | 2.20 | ▼ 11.2% |
| 17 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,419 kWh | 653.28㎡ | 2.17 | ▼ 3.2% |
| 18 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,870 kWh | 880.5㎡ | 2.12 | ▲ 8.8% |
| 19 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 16,248 kWh | 7,999.52㎡ | 2.03 | ▼ 21.1% |
| 20 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 1,100 kWh | 542.56㎡ | 2.03 | ▲ 5.8% |
| 21 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 4,821 kWh | 2,443.09㎡ | 1.97 | ▼ 6.5% |
| 22 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 4,576 kWh | 2,321.9㎡ | 1.97 | ▼ 12.2% |
| 23 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,773 kWh | 911.92㎡ | 1.94 | ▼ 4.3% |
| 24 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 899 kWh | 471 ㎡ | 1.91 | ▼ 7.3% |
| 25 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,415 kWh | 760.57㎡ | 1.86 | ▲ 10.4% |
| 26 | 구민회관 | 문화시설 | 7,418 kWh | 4,009.64㎡ | 1.85 | ▲ 42.7% |
| 27 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 247 kWh | 134㎡ | 1.85 | ▲ 1.3% |
| 28 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,748 kWh | 999.88㎡ | 1.75 | ▲ 125.9% |
| 29 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,861 kWh | 1,685.02㎡ | 1.70 | ▼ 7.1% |
| 30 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,348 kWh | 795.28㎡ | 1.69 | ▲ 18.5% |
| 31 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,422 kWh | 883.08㎡ | 1.61 | ▼ 8.5% |
| 32 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,974 kWh | 1,239.25㎡ | 1.59 | ▲ 3.1% |
| 33 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 4,748 kWh | 2,994.49㎡ | 1.59 | ▼ 15.7% |
| 34 | 노원문화원 | 문화시설 | 2,590 kWh | 1,641.48㎡ | 1.58 | ▲ 12.0% |
| 35 | 노원에코센터 | 문화시설 | 984 kWh | 649.18㎡ | 1.52 | - |
| 36 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,517 kWh | 1,014.29㎡ | 1.50 | ▼ 12.0% |
| 37 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 2,032 kWh | 1,379.61㎡ | 1.47 | ▼ 14.0% |
| 38 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,042 kWh | 2,885.01㎡ | 1.40 | ▲ 546.4% |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 920 kWh | 660.5㎡ | 1.39 | ▼ 17.3% |
| 40 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,658 kWh | 1,990.3㎡ | 1.34 | ▼ 9.4% |
| 41 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,424 kWh | 1,134.63㎡ | 1.26 | ▼ 7.4% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 5,341 kWh | 4,359.95㎡ | 1.22 | ▲ 57.7% |
| 43 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,324 kWh | 1,233.33㎡ | 1.07 | ▲ 19.3% |
| 44 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 3,110 kWh | 2,989.54㎡ | 1.04 | ▲ 1.9% |
| 45 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 18,045 kWh | 17,704.21㎡ | 1.02 | ▲ 5.1% |
| 46 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 2,384 kWh | 2,344.12㎡ | 1.02 | ▲ 4.2% |
| 47 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,245 kWh | 1,272.73㎡ | 0.98 | ▲ 45.6% |
| 48 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,431 kWh | 1,499㎡ | 0.95 | ▼ 13.8% |
| 49 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,167 kWh | 1,361.88㎡ | 0.86 | ▼ 11.4% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 665 kWh | 854.59㎡ | 0.78 | ▼ 0.1% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,447 kWh | 1,922.46㎡ | 0.75 | ▼ 5.4% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 782 kWh | 2,242.89㎡ | 0.35 | ▲ 2.6% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 674 kWh | 2,364.88㎡ | 0.28 | ▼ 1.0% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 266 kWh | 1,148.43㎡ | 0.23 | ▲ 913.3% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 8/24(월) 14시 | 1,034.9 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 8/25(화) 12시 | 283.0 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 8/25(화) 1시 | 277.4 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 8/24(월) 13시 | 204.8 kW |
| 5 | 중계2 3동 공공복합청사 | 8/24(월) 14시 | 131.7 kW |
| 6 | 구민회관 | 8/24(월) 14시 | 114.3 kW |
| 7 | 상계구민체육센터 | 8/24(월) 15시 | 113.5 kW |
| 8 | 상계3.4동공공복합청사 | 8/25(화) 10시 | 100.1 kW |
| 9 | 구립하계실버센터 | 8/24(월) 17시 | 96.3 kW |
| 10 | 구립 수락노인종합복지관 | 8/24(월) 13시 | 91.8 kW |
| 11 | 월계헬스케어센터 | 8/24(월) 14시 | 83.2 kW |
| 12 | 노원평생교육원 | 8/24(월) 14시 | 76.5 kW |
| 13 | 노원천문우주과학관 | 8/25(화) 10시 | 72.8 kW |
| 14 | 노원문화원 | 8/24(월) 10시 | 71.4 kW |
| 15 | 상계문화정보도서관 | 8/25(화) 10시 | 65.3 kW |
| 16 | 중계온마을센터 | 8/24(월) 11시 | 51.2 kW |
| 17 | 노원수학문화관 | 8/25(화) 13시 | 50.4 kW |
| 18 | 상계1동 주민센터 | 8/24(월) 16시 | 49.7 kW |
| 19 | 하계어울림센터 | 8/24(월) 18시 | 46.3 kW |
| 20 | 월계문화복지센터 | 8/24(월) 10시 | 45.6 kW |
| 21 | 노원에코센터 | 8/24(월) 15시 | 35.8 kW |
| 22 | 한내행복발전소 | 8/24(월) 11시 | 35.7 kW |
| 23 | 노원아동복지관 | 8/24(월) 10시 | 35.3 kW |
| 24 | 월계1동 주민센터 | 8/24(월) 10시 | 32.4 kW |
| 25 | 노원구청소년상담복지센터 | 8/24(월) 15시 | 31.9 kW |
| 26 | 하계1동 주민센터 | 8/24(월) 15시 | 31.2 kW |
| 27 | 상계청소년문화의집 | 8/25(화) 10시 | 28.8 kW |
| 28 | 상계9동 주민센터 | 8/24(월) 10시 | 27.8 kW |
| 29 | 상계8동 주민센터 | 8/24(월) 11시 | 27.7 kW |
| 30 | 상계6.7동 주민센터 | 8/24(월) 16시 | 26.8 kW |
| 31 | 마들보건지소 | 8/24(월) 11시 | 26.7 kW |
| 32 | 공릉1동 주민센터 | 8/24(월) 11시 | 26.3 kW |
| 33 | 하계2동 주민센터 | 8/25(화) 10시 | 25.9 kW |
| 34 | 중계본동 주민센터 | 8/24(월) 11시 | 25.0 kW |
| 35 | 중계4동 주민센터 | 8/25(화) 11시 | 24.2 kW |
| 36 | 상계2동 공공복합청사 | 8/24(월) 11시 | 22.7 kW |
| 37 | 가재울지혜마루 | 8/24(월) 14시 | 21.4 kW |
| 38 | 공릉청소년문화정보센터 | 8/25(화) 7시 | 21.1 kW |
| 39 | 한내지혜의숲 | 8/24(월) 18시 | 18.5 kW |
| 40 | 공릉보건지소 | 8/24(월) 10시 | 18.3 kW |
| 41 | 경춘선힐링쉼터 | 8/25(화) 11시 | 17.6 kW |
| 42 | 월계2동 주민센터 | 8/24(월) 10시 | 17.2 kW |
| 43 | 초안산숲속작은도서관 | 8/24(월) 10시 | 17.2 kW |
| 44 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 8/24(월) 10시 | 16.8 kW |
| 45 | 수락행복발전소 | 8/24(월) 11시 | 16.2 kW |
| 46 | 노원어린이도서관 | 8/25(화) 10시 | 15.7 kW |
| 47 | 월계3동 주민센터 | 8/25(화) 11시 | 15.3 kW |
| 48 | 불암골행복발전소 | 8/24(월) 15시 | 13.2 kW |
| 49 | 상계5동주민센터 | 8/24(월) 20시 | 12.8 kW |
| 50 | 원터 어울마루 | 8/25(화) 11시 | 9.5 kW |
| 51 | 상구네 행복발전소 | 8/25(화) 11시 | 6.9 kW |
| 52 | 도암어울마루 | 8/24(월) 16시 | 5.5 kW |
| 53 | 영축산어울마루 | 8/24(월) 15시 | 4.5 kW |
| 54 | 보훈회관 | 8/25(화) 10시 | 3.6 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,918.9 kW (8/25(화) 10시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 보훈회관 | 26 kWh | 266 kWh | ▲ 913.3% |
| 2 | 노원수학문화관 | 625 kWh | 4,042 kWh | ▲ 546.4% |
| 3 | 월계1동 주민센터 | 774 kWh | 1,748 kWh | ▲ 125.9% |
| 4 | 구립 수락노인종합복지관 | 3,387 kWh | 5,341 kWh | ▲ 57.7% |
| 5 | 상계5동주민센터 | 855 kWh | 1,245 kWh | ▲ 45.6% |
| 6 | 구민회관 | 5,200 kWh | 7,418 kWh | ▲ 42.7% |
| 7 | 하계2동 주민센터 | 1,110 kWh | 1,324 kWh | ▲ 19.3% |
| 8 | 상계9동 주민센터 | 1,137 kWh | 1,348 kWh | ▲ 18.5% |
| 9 | 상구네 행복발전소 | 283 kWh | 327 kWh | ▲ 15.5% |
| 10 | 노원문화원 | 2,313 kWh | 2,590 kWh | ▲ 12.0% |
| 11 | 상계8동 주민센터 | 1,282 kWh | 1,415 kWh | ▲ 10.4% |
| 12 | 하계1동 주민센터 | 1,720 kWh | 1,870 kWh | ▲ 8.8% |
| 13 | 상계3.4동공공복합청사 | 5,543 kWh | 5,966 kWh | ▲ 7.6% |
| 14 | 중계2 3동 공공복합청사 | 6,942 kWh | 7,442 kWh | ▲ 7.2% |
| 15 | 노원문화예술회관 | 27,015 kWh | 28,934 kWh | ▲ 7.1% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월계구민체육센터 | 20,603 kWh | 16,248 kWh | ▼ 21.1% |
| 2 | 상계문화정보도서관 | 6,801 kWh | 5,577 kWh | ▼ 18.0% |
| 3 | 월계3동 주민센터 | 1,113 kWh | 920 kWh | ▼ 17.3% |
| 4 | 한내지혜의숲 | 1,451 kWh | 1,213 kWh | ▼ 16.4% |
| 5 | 노원천문우주과학관 | 5,630 kWh | 4,748 kWh | ▼ 15.7% |
| 6 | 노원구청소년상담복지센터 | 2,361 kWh | 2,032 kWh | ▼ 14.0% |
| 7 | 공릉1동 주민센터 | 1,660 kWh | 1,431 kWh | ▼ 13.8% |
| 8 | 노원평생교육원 | 5,209 kWh | 4,576 kWh | ▼ 12.2% |
| 9 | 한내행복발전소 | 1,725 kWh | 1,517 kWh | ▼ 12.0% |
| 10 | 노원어린이도서관 | 1,318 kWh | 1,167 kWh | ▼ 11.4% |
| 11 | 공릉청소년문화정보센터 | 6,418 kWh | 5,702 kWh | ▼ 11.2% |
| 12 | 하계어울림센터 | 2,934 kWh | 2,658 kWh | ▼ 9.4% |
| 13 | 중계본동 주민센터 | 1,554 kWh | 1,422 kWh | ▼ 8.5% |
| 14 | 중계4동 주민센터 | 1,538 kWh | 1,424 kWh | ▼ 7.4% |
| 15 | 가재울지혜마루 | 969 kWh | 899 kWh | ▼ 7.3% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 350.0 kWh | 266 kWh | 131.7% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 84.0 kWh | 1,348 kWh | 6.2% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 37.0 kWh | 678 kWh | 5.5% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 127.0 kWh | 2,384 kWh | 5.3% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 34.0 kWh | 782 kWh | 4.3% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 246.0 kWh | 5,702 kWh | 4.3% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 89.0 kWh | 7,442 kWh | 1.2% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 281.0 kWh | 89,754 kWh | 0.3% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 18.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 89,754 kWh | 93,168 kWh | ▼ 3.7% |
| 상계1동 주민센터 | 2,861 kWh | 3,079 kWh | ▼ 7.1% |
| 구립하계실버센터 | 7,148 kWh | 7,672 kWh | ▼ 6.8% |
| 수락행복발전소 | 880 kWh | 876 kWh | ▲ 0.5% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 3,372 kWh | 4,059 kWh | ▼ 16.9% |
| 문화시설 | 11 | 5,751 kWh | 5,156 kWh | ▲ 11.6% |
| 보건소 | 3 | 2,311 kWh | 2,450 kWh | ▼ 5.7% |
| 복지시설 | 3 | 3,166 kWh | 2,509 kWh | ▲ 26.2% |
| 이지센터 | 1 | 18,045 kWh | 17,170 kWh | ▲ 5.1% |
| 청사 | 16 | 1,902 kWh | 1,836 kWh | ▲ 3.6% |
| 체육시설 | 2 | 13,075 kWh | 15,111 kWh | ▼ 13.5% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 1,026 kWh | 1,183 kWh | ▼ 13.3% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(8/24(월), 8/25(화), 8/26(수), 8/27(목), 8/28(금)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)