주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-09-21 (월) ~ 2026-09-27 (일)

노원구 공공시설 67개소 · 작성일 2026-09-28 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 185,830 kWh | 탄소배출량 | 84.39 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 15.3% | 전주 대비 | ▼ 14.3% |
| 주간 전기요금(참고) | 5,960,863 원 | 최대 피크(개별 시설) | 760.3 kW (9/23(수) 14시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/21(월) | 34,918 kWh | 21,806 kWh | ▲ 60.1% | - | - |
| 9/22(화) | 36,695 kWh | 32,197 kWh | ▲ 14.0% | - | - |
| 9/23(수) | 36,144 kWh | 34,313 kWh | ▲ 5.3% | - | - |
| 9/24(목) | 19,590 kWh | 35,751 kWh | ▼ 45.2% | - | - |
| 9/25(금) | 19,260 kWh | 36,293 kWh | ▼ 46.9% | - | - |
| 9/26(토) | 19,253 kWh | 34,336 kWh | ▼ 43.9% | - | - |
| 9/27(일) | 19,971 kWh | 24,765 kWh | ▼ 19.4% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 19 | 85,757 kWh | 38.94 tCO2 | ▼ 9.1% |
| 문화시설 | 11 | 35,076 kWh | 15.93 tCO2 | ▼ 23.6% |
| 체육시설 | 2 | 17,246 kWh | 7.83 tCO2 | ▼ 30.2% |
| 이지센터 | 1 | 15,803 kWh | 7.18 tCO2 | ▲ 5.9% |
| 복지시설 | 4 | 10,331 kWh | 4.69 tCO2 | ▲ 3.2% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 8,522 kWh | 3.87 tCO2 | ▼ 31.3% |
| 어린이집 | 10 | 5,445 kWh | 2.47 tCO2 | ▼ 31.3% |
| 보건소 | 3 | 3,934 kWh | 1.79 tCO2 | ▼ 19.7% |
| 도서관 | 2 | 3,717 kWh | 1.69 tCO2 | ▼ 14.6% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 306 kWh | 40㎡ | 7.65 | ▼ 6.6% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 3,308 kWh | 1,241m² | 2.67 | ▼ 11.7% |
| 3 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 249 kWh | 111.51㎡ | 2.23 | ▼ 13.7% |
| 4 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 260 kWh | 119㎡ | 2.18 | ▼ 17.0% |
| 5 | 노원에코센터 | 문화시설 | 1,370 kWh | 649.18㎡ | 2.11 | ▲ 13.4% |
| 6 | 노원구청사 | 청사 | 65,004 kWh | 32,238.71㎡ | 2.02 | ▼ 10.1% |
| 7 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 4,731 kWh | 2,348.25㎡ | 2.01 | ▲ 9.2% |
| 8 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 709 kWh | 359.37㎡ | 1.97 | ▼ 31.6% |
| 9 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 617 kWh | 325.52㎡ | 1.90 | ▼ 37.4% |
| 10 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 516 kWh | 283.48㎡ | 1.82 | ▼ 24.3% |
| 11 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 6,908 kWh | 4,180.86㎡ | 1.65 | ▼ 16.2% |
| 12 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 472 kWh | 292.21㎡ | 1.62 | ▼ 12.8% |
| 13 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 4,304 kWh | 2,695㎡ | 1.60 | ▼ 18.0% |
| 14 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 3,044 kWh | 2,347㎡ | 1.30 | ▼ 9.0% |
| 15 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 350 kWh | 270 m² | 1.29 | ▼ 30.4% |
| 16 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 10,338 kWh | 7,999.52㎡ | 1.29 | ▼ 37.3% |
| 17 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 1,747 kWh | 1,379.61㎡ | 1.27 | ▼ 20.8% |
| 18 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 2,796 kWh | 2,443.09㎡ | 1.14 | ▼ 14.3% |
| 19 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 741 kWh | 653.28㎡ | 1.13 | ▼ 18.9% |
| 20 | 구민회관 | 문화시설 | 4,498 kWh | 4,009.64㎡ | 1.12 | ▲ 10.3% |
| 21 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 14,053 kWh | 13,167.48㎡ | 1.07 | ▼ 36.7% |
| 22 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 1,788 kWh | 1,685.02㎡ | 1.06 | ▼ 18.9% |
| 23 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 2,416 kWh | 2,321.9㎡ | 1.04 | ▼ 10.8% |
| 24 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,037 kWh | 1,014.29㎡ | 1.02 | ▼ 22.9% |
| 25 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 886 kWh | 880.5㎡ | 1.01 | ▼ 26.7% |
| 26 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 2,610 kWh | 2,594.91㎡ | 1.01 | ▼ 30.9% |
| 27 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 468 kWh | 471 ㎡ | 0.99 | ▼ 29.4% |
| 28 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 2,827 kWh | 2,885.01㎡ | 0.98 | ▼ 12.5% |
| 29 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 852 kWh | 883.08㎡ | 0.96 | ▼ 20.7% |
| 30 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,174 kWh | 1,239.25㎡ | 0.95 | ▼ 27.3% |
| 31 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 859 kWh | 911.92㎡ | 0.94 | ▼ 33.2% |
| 32 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 2,801 kWh | 2,994.49㎡ | 0.94 | ▼ 17.9% |
| 33 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 928 kWh | 999.88㎡ | 0.93 | - |
| 34 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 693 kWh | 760.57㎡ | 0.91 | ▼ 24.1% |
| 35 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 15,803 kWh | 17,704.21㎡ | 0.89 | ▲ 5.9% |
| 36 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 534 kWh | 660.5㎡ | 0.81 | ▼ 26.7% |
| 37 | 노원문화원 | 문화시설 | 1,318 kWh | 1,641.48㎡ | 0.80 | ▲ 8.0% |
| 38 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 638 kWh | 795.28㎡ | 0.80 | ▼ 25.1% |
| 39 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 104 kWh | 134㎡ | 0.77 | ▼ 34.0% |
| 40 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 3,318 kWh | 4,359.95㎡ | 0.76 | ▲ 13.1% |
| 41 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 1,436 kWh | 1,990.3㎡ | 0.72 | ▼ 38.4% |
| 42 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 789 kWh | 1,134.63㎡ | 0.70 | ▼ 18.4% |
| 43 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 1,999 kWh | 2,989.54㎡ | 0.67 | ▼ 22.5% |
| 44 | 상계5동주민센터 | 청사 | 781 kWh | 1,272.73㎡ | 0.61 | ▼ 7.8% |
| 45 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 1,423 kWh | 2,344.12㎡ | 0.61 | ▼ 2.6% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 798 kWh | 1,499㎡ | 0.53 | ▼ 39.3% |
| 47 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 656 kWh | 1,233.33㎡ | 0.53 | ▼ 16.5% |
| 48 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 673 kWh | 1,361.88㎡ | 0.49 | ▼ 33.1% |
| 49 | 마들보건지소 | 보건소 | 801 kWh | 1,922.46㎡ | 0.42 | ▼ 33.5% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 337 kWh | 854.59㎡ | 0.39 | ▼ 22.6% |
| 51 | 보훈회관 | 문화시설 | 263 kWh | 1,148.43㎡ | 0.23 | ▲ 7.1% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 472 kWh | 2,242.89㎡ | 0.21 | ▼ 12.8% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 478 kWh | 2,364.88㎡ | 0.20 | ▼ 28.7% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 9/23(수) 14시 | 760.3 kW |
| 2 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 9/21(월) 7시 | 231.8 kW |
| 3 | 월계구민체육센터 | 9/23(수) 13시 | 180.7 kW |
| 4 | 노원문화예술회관 | 9/21(월) 8시 | 136.4 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 9/23(수) 15시 | 98.8 kW |
| 6 | 구민회관 | 9/23(수) 16시 | 94.3 kW |
| 7 | 중계2 3동 공공복합청사 | 9/23(수) 13시 | 93.0 kW |
| 8 | 상계3.4동공공복합청사 | 9/23(수) 11시 | 65.1 kW |
| 9 | 월계헬스케어센터 | 9/23(수) 14시 | 63.8 kW |
| 10 | 공릉2동어린이집 | 9/23(수) 14시 | 51.3 kW |
| 11 | 구립 수락노인종합복지관 | 9/21(월) 8시 | 39.3 kW |
| 12 | 상계1동 주민센터 | 9/23(수) 16시 | 39.0 kW |
| 13 | 노원구의회 | 9/23(수) 6시 | 32.8 kW |
| 14 | 구립하계실버센터 | 9/23(수) 7시 | 31.5 kW |
| 15 | 노원평생교육원 | 9/23(수) 7시 | 29.8 kW |
| 16 | 한내행복발전소 | 9/23(수) 14시 | 26.2 kW |
| 17 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 9/23(수) 16시 | 26.1 kW |
| 18 | 상계2동 공공복합청사 | 9/23(수) 11시 | 21.8 kW |
| 19 | 월계1동 주민센터 | 9/23(수) 11시 | 18.9 kW |
| 20 | 노원수학문화관 | 9/23(수) 7시 | 18.5 kW |
| 21 | 상계문화정보도서관 | 9/21(월) 8시 | 17.0 kW |
| 22 | 공릉1동 주민센터 | 9/23(수) 11시 | 16.7 kW |
| 23 | 마들보건지소 | 9/23(수) 18시 | 15.8 kW |
| 24 | 중계본동 주민센터 | 9/23(수) 14시 | 15.6 kW |
| 25 | 중계온마을센터 | 9/21(월) 8시 | 15.5 kW |
| 26 | 월계2동어린이집 | 9/23(수) 15시 | 15.4 kW |
| 27 | 상계4동어린이집 | 9/23(수) 16시 | 15.2 kW |
| 28 | 상계5동주민센터 | 9/23(수) 18시 | 15.2 kW |
| 29 | 하계2동 주민센터 | 9/23(수) 12시 | 15.2 kW |
| 30 | 한내지혜의숲 | 9/23(수) 13시 | 15.0 kW |
| 31 | 상계청소년문화의집 | 9/22(화) 8시 | 14.9 kW |
| 32 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 9/23(수) 17시 | 14.5 kW |
| 33 | 중계4동 주민센터 | 9/23(수) 11시 | 14.3 kW |
| 34 | 상계6.7동 주민센터 | 9/23(수) 13시 | 14.2 kW |
| 35 | 월계3동 주민센터 | 9/23(수) 10시 | 13.3 kW |
| 36 | 월계2동 주민센터 | 9/23(수) 10시 | 13.2 kW |
| 37 | 초안산숲속작은도서관 | 9/23(수) 10시 | 13.2 kW |
| 38 | 월계3동어린이집 | 9/23(수) 16시 | 12.3 kW |
| 39 | 중계행복어린이집 | 9/23(수) 16시 | 12.1 kW |
| 40 | 가재울지혜마루 | 9/23(수) 10시 | 12.0 kW |
| 41 | 월계문화복지센터 | 9/21(월) 8시 | 11.0 kW |
| 42 | 불암골행복발전소 | 9/23(수) 17시 | 10.7 kW |
| 43 | 하계어울림센터 | 9/21(월) 8시 | 10.7 kW |
| 44 | 청솔창의어린이집 | 9/23(수) 11시 | 10.7 kW |
| 45 | 노원구청소년상담복지센터 | 9/22(화) 5시 | 10.1 kW |
| 46 | 노원문화원 | 9/23(수) 7시 | 10.1 kW |
| 47 | 노원천문우주과학관 | 9/22(화) 8시 | 9.6 kW |
| 48 | 수락행복발전소 | 9/23(수) 9시 | 9.3 kW |
| 49 | 월계1동어린이집 | 9/23(수) 16시 | 8.9 kW |
| 50 | 공릉청소년문화정보센터 | 9/25(금) 2시 | 8.8 kW |
| 51 | 하계1동 주민센터 | 9/21(월) 8시 | 8.0 kW |
| 52 | 원터 어울마루 | 9/23(수) 11시 | 7.9 kW |
| 53 | 상계9동 주민센터 | 9/21(월) 8시 | 7.7 kW |
| 54 | 하계어린이집 | 9/23(수) 14시 | 7.1 kW |
| 55 | 상구네 행복발전소 | 9/23(수) 15시 | 6.7 kW |
| 56 | 공릉보건지소 | 9/23(수) 9시 | 6.5 kW |
| 57 | 노원어린이도서관 | 9/23(수) 7시 | 6.1 kW |
| 58 | 노원아동복지관 | 9/21(월) 4시 | 4.9 kW |
| 59 | 영축산어울마루 | 9/23(수) 17시 | 4.4 kW |
| 60 | 상계8동 주민센터 | 9/21(월) 8시 | 4.2 kW |
| 61 | 노원에코센터 | 9/21(월) 8시 | 3.9 kW |
| 62 | 도암어울마루 | 9/23(수) 13시 | 3.7 kW |
| 63 | 보훈회관 | 9/21(월) 2시 | 2.9 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 1,596.1 kW (9/23(수) 14시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 1,208 kWh | 1,370 kWh | ▲ 13.4% |
| 2 | 구립 수락노인종합복지관 | 2,934 kWh | 3,318 kWh | ▲ 13.1% |
| 3 | 구민회관 | 4,079 kWh | 4,498 kWh | ▲ 10.3% |
| 4 | 구립하계실버센터 | 4,333 kWh | 4,731 kWh | ▲ 9.2% |
| 5 | 노원문화원 | 1,220 kWh | 1,318 kWh | ▲ 8.0% |
| 6 | 보훈회관 | 246 kWh | 263 kWh | ▲ 7.1% |
| 7 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 14,927 kWh | 15,803 kWh | ▲ 5.9% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하계어린이집 | 542 kWh | 325 kWh | ▼ 40.1% |
| 2 | 공릉1동 주민센터 | 1,316 kWh | 798 kWh | ▼ 39.3% |
| 3 | 하계어울림센터 | 2,330 kWh | 1,436 kWh | ▼ 38.4% |
| 4 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 985 kWh | 617 kWh | ▼ 37.4% |
| 5 | 월계구민체육센터 | 16,477 kWh | 10,338 kWh | ▼ 37.3% |
| 6 | 노원문화예술회관 | 22,209 kWh | 14,053 kWh | ▼ 36.7% |
| 7 | 도암어울마루 | 157 kWh | 104 kWh | ▼ 34.0% |
| 8 | 마들보건지소 | 1,205 kWh | 801 kWh | ▼ 33.5% |
| 9 | 노원아동복지관 | 1,285 kWh | 859 kWh | ▼ 33.2% |
| 10 | 노원어린이도서관 | 1,006 kWh | 673 kWh | ▼ 33.1% |
| 11 | 중계행복어린이집 | 503 kWh | 340 kWh | ▼ 32.4% |
| 12 | 한내지혜의숲 | 1,036 kWh | 709 kWh | ▼ 31.6% |
| 13 | 공릉청소년문화정보센터 | 3,774 kWh | 2,610 kWh | ▼ 30.9% |
| 14 | 불암골행복발전소 | 502 kWh | 350 kWh | ▼ 30.4% |
| 15 | 월계1동어린이집 | 343 kWh | 241 kWh | ▼ 29.8% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하계어린이집 | 20 kW | 395.0 kWh | 325 kWh | 121.7% |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 318.0 kWh | 263 kWh | 120.9% |
| 월계1동어린이집 | 7 kW | 64.0 kWh | 241 kWh | 26.6% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 74.0 kWh | 350 kWh | 21.2% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 135.0 kWh | 638 kWh | 21.1% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 499.0 kWh | 2,610 kWh | 19.1% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 233.0 kWh | 1,423 kWh | 16.4% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 58.0 kWh | 472 kWh | 12.3% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 186.0 kWh | 4,304 kWh | 4.3% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 525.0 kWh | 65,004 kWh | 0.8% |
| 노원아동복지관 | 5 kW | 1.0 kWh | 859 kWh | 0.1% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 10.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 65,004 kWh | 72,291 kWh | ▼ 10.1% |
| 상계1동 주민센터 | 1,788 kWh | 2,206 kWh | ▼ 18.9% |
| 구립하계실버센터 | 4,731 kWh | 4,333 kWh | ▲ 9.2% |
| 수락행복발전소 | 516 kWh | 682 kWh | ▼ 24.3% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 1,858 kWh | 2,176 kWh | ▼ 14.6% |
| 문화시설 | 11 | 3,189 kWh | 4,173 kWh | ▼ 23.6% |
| 보건소 | 3 | 1,311 kWh | 1,634 kWh | ▼ 19.7% |
| 복지시설 | 3 | 1,867 kWh | 1,894 kWh | ▼ 1.4% |
| 어린이집 | 10 | 544 kWh | 792 kWh | ▼ 31.3% |
| 이지센터 | 1 | 15,803 kWh | 14,927 kWh | ▲ 5.9% |
| 청사 | 17 | 1,116 kWh | 1,166 kWh | ▼ 4.3% |
| 체육시설 | 2 | 8,623 kWh | 12,362 kWh | ▼ 30.2% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 572 kWh | 837 kWh | ▼ 31.7% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(9/21(월), 9/22(화), 9/23(수), 9/24(목), 9/25(금)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 경춘선힐링쉼터, 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)